POVODŇOVÝ PLÁN

# pro

# obec

kaliště

Na Sázavě a drobných vodních tocích

červenec 2005

revize červen 2008

Schválení povodňového plánu obce Kaliště:

Provedl:					Obecní úřad Kaliště

Dne:						Pod č.j.:

Razítko, podpis:

Odborné stanovisko k povodňovému plánu od správce významného vodního toku, Povodí Vltavy s.p., ZDV,

viz. Přílohy povodňového plánu

Potvrzení souladu povodňového plánu obce s povodňovým plánem vyššího územního celku:

Provedl:					Městský úřad Říčany

Dne:						Pod č.j.:

Razítko, podpis:

Revize povodňového plánu:

Organizační část:

je nutné (dle TNV 75291) každoročně prověřit povodňový plán s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a aktuálnost telefonních spojení, zpravidla před obdobím jarního tání. Revize má být poskytnuta dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi k využití.

Revizi provádí zástupce obce či zpracovatel a tento úkon zaznamená do následující tabulky.

Revize nepodléhá dalšímu schvalování či potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího územního celku.

Revize organizační části 				Podpis odpovědné osoby:

provedena dne:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Věcná a grafická část:

Musí být provedena při výrazných změnách, nejpozději 1 x za 5 roků, jak ukládá technická norma vodohospodářská (TNV 752931).

Tuto revizi předkládá zástupce obce či zpracovatel k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně.

Revize věcné a grafické části 				Podpis odpovědné osoby:

provedena dne:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

OBSAH

I.		ÚVODNÍ ČÁST									5

A. 		Úvod 											7

B. 		Základní identifikační údaje 								8

II. 		věcná část 									9

C.		Charakteristika zájmového území							10

D.		Druh a rozsah ohrožení								15

E.	Vodní díla, která mohou ovlivnit povodňovou situaci v obci			16

F.	Vyhlášená záplavová území								16

G.		Situace a popis místních částí obce z hlediska protipovodňové ochrany		17

H.		Organizace protipovodňové ochrany							22

I.		Vyhlašování stupňů povodňové aktivity						27

J..		Informační zabezpečení								29

K.		Dokumentační práce									31

iii. 		Organizační část								33

L.		Úkoly účastníků ochrany před povodněmi						34

M.		Hlásná a povodňová služba								39

N.		Činnost při jednotlivých stupních povodňové aktivity				40

O.		Opatření po povodni									44

P.		Závěrečná ustanovení									45

R.		Důležitá spojení									46

#### IV.		Přílohy										50

Seznam příloh										51

I. úvodní část

- A.	ÚVOD

A.1	Povodňový plán

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v obci a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity

### A.2	Přehled právních předpisů Platných pro Ochranu před povodněmi

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 105/1991 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území)

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Mze č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška Mze č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Mze č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Odvětvová norma vodního hospodářství, Povodňové plány TNV 75 29 31

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 5/2003)

Odvětvová technická norma vodního hospodářství, Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích TNV 75 29 10 (Zpravodaj MŽP č. 2/1998)

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999)

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích (Věstník MŽP č. 5/1998)

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP č. 7/2000)

A.3	Technické podklady pro zpracování povodňového plánu

technická norma vodohospodářská (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů ;

průběh hladin velkých vod na Sázavě, poskytnutý zpracovateli Povodím Vltavy, s.p.;

vyhlášené záplavové území Sázavy; vodohospodářská mapa, ročenky ČHMÚ;

číselná konzumční křivka (cm/m3.s-1) pro limnigrafickou stanice kategorie A Nespeky na Sázavě;

ohrožená místa obce podle detailní prohlídky a místního šetření;

B.	ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Názvy jednotlivých lokalit,

jejichž ochranu povodňový plán řeší		Kaliště, Lensedly, Poddubí

správu území provádí obecní úřad Kaliště

Významný vodní tok 				Sázava, upravený a směrově vyrovnaný tok

Ostatní vodní toky:	drobné vodní toky, délky toků nepřesahují katastry více obcí

Výškový systém v textu			Balt po vyrovnání

Vodoprávní úřad pro obec			Městský úřad Říčany,

Masarykovo nám. 53 , Říčany

odbor životního prostředí

Povodňový orgán				Povodňová komise obce Kaliště

Vyšší povodňový orgán			Povodňová komise města Říčany

Správce vodních toků v obci

Sázava						Povodí Vltavy s.p., ZDV

Grafická 36, Praha 5

Lensedlský potok				Lesy ČR, oblastní správa toků Benešov

potok Vejborka				Tyršova 1902, Benešov

potok bezejmenný (Poddubský)		Obecní úřad Kaliště

potok bezejmenný (Kališťský V.)		Obecní úřad Kaliště

potok bezejmenný (Kališťský S.)		není znám

potok bezejmenný (Dubský)			není znám

Zpracovatel povodňového plánu		Ing. Markéta Bártová

II. věcná ČÁST

C.	Charakteristika zájmového území

C.1	Úvod

Obec Kaliště leží ve Středočeské pahorkatině na středním toku Sázavy. Pod správu obecního úřadu Kaliště patří obce Lensedly a Kaliště s místní částí Poddubí. Místní části obcí se nacházejí podél toku Sázavy a drobných vodních toků a jsou ohrožovány jejich zvýšenými průtoky. Místní části Kaliště, Poddubí a Lensedly leží na pravém břehu toku Sázavy v ř.km 41,95 – 38,9.

C.2	Sázava

- Sázava vytéká z rybníka Velké Dářko, který napájí její hlavní pramenný tok, Stružný potok. Teče zprvu k jihovýchodu, protéká nádrží Pilská u Ždáru a u Žďáru nad Sázavou se obrací na západ. Tímto směrem převážně pokračuje její tok až do ústí do Vltavy u obce Davle. Plocha celého povodí, které odvodňuje severní oblasti Českomoravské vrchoviny a severní výběžek Středočeské žulové pahorkatiny, měří 4 350 km. Celková délka toku je 224,6 km.

Správcem celého významného toku Sázavy je Povodí Vltavy s.p.

#### Sázava – profil nad ústím Mnichovky

číslo hydrologického pořadí				1-09-03-151

plocha povodí 					3751,78 km2

průměrný roční úhrn srážek 				670	mm

průměrný dlouhodobý roční průtok 			20,50	m3s-1

M-denní průtoky (QMd)  m3s-1

| M | 30 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QMd | 42,90 | 22,50 | 11,80 | 7,53 | 5,11 | 3,69 | 2,56 |

N-leté průtoky (QN) m3s-1

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN | 179 | 239 | 328 | 398 | 472 | 573 | 653 |

Upozornění !

Ve smyslu ČSN 75 1400 je u hydrologických údajů třídy II tato orientační hodnota směrodatné chyby : u Q30-300  15%, u Q330 - 364    30%, uQ1-10  20% u Q10-100   30%

Řídícím vodočtem pro ochranu místních částí obce je na Sázavě limnigrafická stanice kategorie B, Český Šternberk (orientační stanice kategorie A, Nespeky).

C.3. Drobné Vodní toky

Vejborka

Potok pramení v jihozápadní části katastru obce Ondřejov. Protéká místními polemi a loukami a poté svůj směr stáčí k jihu, do bočního údolí Sázavy. Zde má koryto toku poměrně velký sklon. Ústí toku do Sázavy je v ř.km 41,95. Celková délka toku je cca 4 km.

Správu drobného vodního toku provádí společnost Lesy ČR, oblastní správa toků Benešov.

číslo hydrologického pořadí				1-09-03-120

délka toku 						3,6 km

Potok bezejmenný, občasný (Kališťský V.)

Tok začíná pod východní částí obce Kaliště. Jedním z jeho zdrojů je odtok z obecní požární nádrže. Koryto toku velmi brzy přechází do zalesněné oblasti bočního údolí Sázavy, kde po cca 600 m ústí do potoka Vejborka.

Správcem drobného vodního toku je obec Kaliště.

číslo hydrologického pořadí				1-09-03-120

délka toku 						0,69 km

Potok bezejmenný,občasný (Kališťský S.)

Tok vzniká na úbočí vrchu Kaliště a poměrně krátkým a strmým korytem ústí do Sázavy v ř.km 41,80. Jeho délka je cca 400 m.

V době zpracování povodňového plánu není známý správce toku .

Potok bezejmenný (Poddubský)

Potok pramení v polích a lukách jihozápadně od obce Kaliště. Po průtoku poměrně rovinatým terénem vede jeho trať pod dálnicí a poté poměrně strmě padá k Sázavě. Do toku je svedena dešťová kanalizace z plochy dálničního odpočívadla a motorestu. Ústí je zatrubněné v ř.km 40,00 do Sázavy. Celková délka toku je asi 1000 m.

Správcem drobného vodního toku je obec Kaliště.

číslo hydrologického pořadí				1-09-03-123

délka toku 						0,906 km

Potok bezejmenný (Dubský)

Občasný tok vzniká v lesní rokli v blízkosti dálničního tělesa. Dešťové vody odvedené z dálnice tvoří velké procento jeho průtoků. Koryto toku má poměrně velký sklon. Zatrubněné ústí potoka je v rozšířené údolní nivě Sázavy v ř.km 39,20. Potok je délky cca 400 m.

V době zpracování povodňového plánu není známý správce toku .

Potok Lensedlský

Potok pramení v jihozápadním okraji katastru obce Ondřejov. Po průtoku centrem obce Lensedly podtéká dálniční těleso. V zalesněné rokli se do potoka vlévá přítok pramenící v lukách nad dálnicí. Sklon dolní části toku při ústí do Sázavy je poměrně velký. Celková délka toku je cca 2 km. Potok ústí do Sázavy otevřeným korytem v ř.km 38,80.

Správu drobného vodního toku provádí společnost Lesy ČR, oblastní správa toků Benešov.

číslo hydrologického pořadí				1-09-03-123

délka toku 						2,4 km

C. 4	HYDROLOGICKÝ REŽIM území

Pro ohrožení předmětné lokality zaplavením je rozhodující existence drobných vodních toků, pramenících většinou v katastru obce. Tyto toky se vyznačují extrémním nárůstem průtoků v reakci na vypadlou, většinou lokální, srážku.

Pro hodnocení povodňové ochrany podél toku Sázavy nelze pominout vliv vodní nádrže Želivka na transformaci jednotlivých povodní a tím zvýšení ochrany sledované oblasti. Tento ochranný vliv se však projevuje při povodni do hodnoty maximálně Q10. Při výskytu větších povodní je tento vliv zanedbatelný.

C.4.1	Letní hydrologický režim

V hydrologickém režimu středního toku Sázavy byly zejména v posledních desetiletích zaznamenány letní povodně z regionálních dešťů trvajících řádově desítky hodin a letní povodně na menších přítocích z místních dešťů velké intenzity, které se promítají i v nížinných úsecích.

Nejvýznamnější povodně tohoto charakteru byly v 07/1954, 07/1981, 08/2002.

Regionální deště zasahují velká území, prakticky celé povodí dotčených toků, vyznačují se denními srážkovými úhrny nad 20 mm celoplošně, s výrazným orografickým efektem (vyšší úhrny s nadmořskou výškou), dlouhou dobou trvání (řádově desítky hodin až několik dní). Jejich intenzita je menší než u místních dešťů, ale jejich objem je značný. Regionální deště doprovázejí oblast tlakové níže, vznikají ve složité oblačnosti ve frontách.

Zvýšené vodní stavy na drobných tocích většinou nepůsobí vážnější potíže, avšak na větších ano. Povodňové vlny se vyvíjejí relativně pomalu a jejich vývoj lze obvykle poměrně dobře předpovídat. Z hlediska možností ochrany před povodněmi představují typ povodně, u které lze provádět operativní opatření ke snížení škod ještě před nástupem povodňové vlny.

Místní deště jsou srážkové epizody krátkého trvání (řádově desítky minut), vysoké intenzity (nad 20 mm za hodinu), zasahující malou plochu, která zpravidla nebývá větší než 50 km2. Tyto deště vznikají z ojedinělých místně vyvinutých oblaků typu Cumulus nebo Cumulonimbus.

Jejich následky mohou být místně katastrofální, a to dokonce v místech, kde není žádná vodoteč.

Bohužel se nedají téměř předpovídat, respektive prostorově a časově lokalizovat, maximálně lze monitorovat jejich průběh pomocí meteorologických radarů. Pokud se však nevyskytují přímo na zájmovém území obce, ale výše na toku Sázavy, lze postup povodňových vln z nich vzniklých předpovídat velmi dobře.

Nejvýznamnější povodně tohoto charakteru byly v 07/1981, 06/1996, 08/2002.

C.4.2	Zimní hydrologický režim

Tání sněhu s deštěm je zimní obdobou povodní z regionálních dešťů, kterými je také doprovázeno. Intenzita deště bývá zpravidla menší než v létě, avšak v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou teplý vítr, promrzlá půda  a prakticky nulová evapotranspirace bývají následky obdobné. Tyto povodně bývají často zpočátku doprovázeny ledochody.

Nejvýznamnější povodně tohoto charakteru byly v 12/1993, 01/2003.

Ledové povodně vznikají většinou při nízkých průtocích. Často k jejich vzniku přispívá činnost člověka, respektive provoz MVE, kdy i drobné změny průtoku vedou k porušení vytvořené ledové celiny v jezových zdržích, která se rozláme, kolmo naskládá a vytvoří ledové bariery, které pak vzdouvají vodu. Mohou tak vzniknout lokální problémy.

Nebezpečí vzniku ledových jevů na Sázavě je možno předpokládat v oblasti úžiny v ř.km 38,80 na hranici katastru obce a dále pod lávkou pro pěší v ř.km  41,20.

C.5	KLIMATOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Území toku Sázavy leží v oblasti mírně teplé, mírně suché, převážně s mírnou zimou.

C.5.1 	srážkové poměry

Roční srážkový úhrn kolísá na daném území mezi 530 až 670 mm. Dlouhodobý průměr v oblasti je 670 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn. že nejvíce naprší v létě (40 %), na jaře 25 %, na podzim 20 % a nejméně v zimě (15 %). Z jednotlivých měsíců je na srážky nejbohatší červenec, nejchudší únor. Nejvyšší průměrné červencové úhrny srážek se pohybují okolo 85 mm. Srážky 1 mm a více se vyskytují v průměru 80 až 110 dní v roce. Denní úhrn srážek 10 mm a vyšší se vyskytuje v průměru v 11 až 18 dnech za rok.

C.5.2	Sněhové  poměry

V zimním období převládají srážky sněhové. Na území městské části se vyskytují v průměru 25 až 45 dní v roce. Sněhová pokrývka leží až 40 dní. Průměrné roční maximum výšky sněhové pokrývky se pohybuje v okolí obce od 10 do 20 cm. V průměru se souvislá sněhová pokrývka vytváří v druhé dekádě prosince. Pokrytí sněhem končí od 1. dekády března. Mezi prvním a posledním dnem se sněhovou pokrývkou (30 dní) sníh většinou několikrát roztaje a zase se vytvoří pokrývka nová. V zájmovém území činí skutečný výskyt sněhové pokrývky v tomto období 35 až 65 % celkové doby.

C.6	Odtokové poměry

Nerovnoměrný průběh srážek během roku je příčinou značných rozdílů v průměrných denních a měsíčních průtocích na toku střední Sázavy (cca 1 : 100 až 1:1000).

C.7	HLADINY VELKÝCH VOD

Pro ohrožení obce, resp. jejich místních částí vybřeženou vodou ze Sázavy je rozhodující výška hladiny v Sázavě v ř.km. 41,95 – 38,9..

Údaje výšky hladin ve vybraných profilech Sázavy jsou uvedeny v příloze.

D.	druh a rozsah ohrožení

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta a zaplavení přilehlého území. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostatečný.

D.1	přirozené povodně

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány podle zákona č. 254/2001 Sb., zejména při :

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;

- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci ;

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů :

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných úsecích velkých toků;

- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;

- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně) ;

- zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových nápěchů a zácp;

Vodní díla na horním toku Sázavy svými retenčními objemy nedokáží zásadně ovlivnit či snížit povodňové průtoky na dolním toku. Vodní dílo Želivka je schopné snížit či časově ovlivnit průtoky Sázavy do cca Q5.

Pro vznik přirozených povodní v územním celku obce Kaliště jsou rozhodující hydrologické příčinné jevy na území povodí Sázavy. V územní působnosti obce je nutné předpokládat možnost výskytu všech typů uvedených povodňových situací.

D.2	Zvláštní povodně

V územním celku obce Kaliště je možný výskyt zvláštních povodní na Sázavě, tj. povodní způsobených umělými vlivy. Jedná se o situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodních děl, která vzdouvají či mohou vzdouvat vodu, zejména při :

- narušení tělesa hráze vodního díla ;

- poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodních děl ;

- selhání řídících systémů hradících konstrukcí ;

- nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla ;

- Informace o rozsahu zaplavení území zvláštní povodní jsou důvěrné a jsou k dispozici na Krajském úřadě Středočeského kraje.

E.	Vodní díla, která mohou ovlivnit povodňovou situaci v obci

Částečně ovlivnit povodňovou situaci na Sázavě může pouze vodní dílo Švihov (Želivka) na Želivce pomocí ochranného neovladatelného prostoru do hodnoty cca Q10.

| Vodní dílo / Kategorie TBD | Katastrální území | Tok | Majitel (správce) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodní dílo Želivka / I | Soutice | Želivka 4,29 | Povodí Vltavy s.p. |

F.	Vyhlášená záplavová území

Na Sázavě je v řešené lokalitě vyhlášeno příslušnými úřady platné záplavové území pro Q100. Drobné vodní toky nemají na území obce stanovena záplavová území.

Záplavové území Sázavy v řešené lokalitě je součástí příloh.

G.	sITUACE A POPIS místních částí obce Kaliště z HLEDISKA pROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

G.1	ÚVOD

Obec Kaliště je správní obcí pro místní části Kaliště, Lensedly a Poddubí. Terén lokality je ovlivněn hlubokým údolím Sázavy s úzkou zatravněnou nivou s četnými obytnými a rekreačními objekty. Území správní obce se nachází na pravém břehu Sázavy. Pod jezem v Hvězdonicích je tvořeno převážně skalnatými stráněmi či svahovými pozemky s obytnými a rekreačními objekty. Pod jezem v Poddubí je údolní niva širší a také je využita pro obytnou a rekreační zástavbu. Část obytných a rekreačních objektů leží v příčně položených údolích (roklích) k toku Sázavy, kterými vedou koryta drobných vodních toků.

Tok Sázavy je po většinu své trasy upravený a směrově vyrovnaný. Průtoky v korytě mohou být ovlivněny pouze do ccaQ10 díky chybějícím vodním nádržím s retenčními prostory. Povodňové průtoky, které ohrožují místní části obce ležící v blízkosti toku nastávají na toku pozvolna. Jejich nárůst je odborníky očekáván a lze předpovídat hodnoty průtoků, které budou dosaženy.

Každoročně ohrožují místní části Lensedly a Poddubí ledové jevy. Tato situace nastává po vytvoření ledové celiny ve stojaté vodě a následné změně klimatických či průtokových podmínek v Sázavě. Tento jev způsobuje v zúžených částech neprůchodnost vodního koryta rozlámanými ledovými krami a vylití přitékající vody do místních částí.

Správní území obce je ohroženo rozlitím povodňových průtoků ze Sázavy od Q5 (300 m3/s).

Při vybřežení vody do lokality díky ledovému nápěchu v obci hodnota průtoku nerozhoduje.

Důležitým faktorem v koncepci povodňové ochrany obce je výskyt drobných vodních toků, které většinou pramení ve správním obvodu obce. Jejich délka je tedy poměrně krátká (do cca 3 km). Toky se vyznačují strmým, neupraveným korytem, nekapacitními propustky a velkými rozdíly ve své vodnosti. Z hydrometeorologického hlediska patří tyto drobné toky k extrémně nebezpečným pro ohrožení území náhlým rozlivem v reakci na lokální srážku či bouřku. Na části povodí těchto toků se nacházejí chatové osady.

Ohrožení osad na drobných tocích je pravděpodobné vždy při vypadnutí extrémní lokální srážky nad předmětným územím či při dlouhotrvajících deštích. Je proto nutné sledovat výstrahy vydávané ČHMÚ pro výskyt lokálních srážek.

G.2	Rozdělení území z HLEDISKA pROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

Vzhledem k charakteru záplavového území a pro snadnější orientaci v povodňovém plánu bylo území obce rozděleno na jednotlivé místní části dle jejich ohrožení.

Území ohrožené zvýšenou hladinou Sázavy,

- místní část Kaliště ř.km 41,95 – 40,80

- místní část Poddubí, ř.km 40,80 – 39,70

- místní část Lensedly, ř.km 39,70– 38,80

Území ohrožené zvýšenými průtoky v drobných tocích

- bezejmenný potok (Kališťský V.), délka cca 800 m

- bezejmenný potok (Kališťský S.), délka cca 400 m

- bezejmenný potok (Poddubský), délka cca 1000 m

- bezejmenný potok (Dubský), délka cca 400 m

- Lensedlský potok, délka cca 2000 m

G.2.1	Území ohrožené zvýšenou hladinou Sázavy

Kaliště, ř.km 41,95 – 40,80

Jedná se o pravobřežní území mezi jezem Hvězdonice a tělesem dálničního mostu. Údolí toku je zde hluboké, úzké a zalesněné. Ohroženou zónu obce zde tvoří svahové pozemky s obytnými objekty a zahrádkami.

Ohroženy zaplavením jsou objekty určené k trvalému bydlení a rekreační objekty. Všechny svahové pozemky jsou přístupné pobřežní komunikací vedoucí těsně podél toku. Tato komunikace je ohrožena zaplavením jako první a je tak znemožněn přístup i ústup z pozemků.

Přístupová komunikace k pozemkům je ohrožena zaplavením při Q5, tedy od průtoku cca 300 m3/s. Pozemky a objekty jsou ohroženy zaplavením při Q10, tedy od průtoku cca 400 m3/s.

Poddubí, ř.km 40,80 – 39,70

Tato část obce leží v rozšířené údolní nivě toku. Jedná se o území mezi tělesem dálničního mostu a koncem lokality Poddubí. Pozemky a objekty jsou soustředěny kolem pevného jezu Poddubí a patří k historické zástavbě oblasti. Terén v předmětném prostoru je stupňovitý. K zaplavení lokality dochází postupně při zvyšující se hladině v toku.

V lokalitě leží objekty trvalého bydlení a rekreační objekty. Přístup k objektům a na pozemky je z místní komunikace vedoucí nad pozemky. Komunikace není ohrožena zaplavením při Q100.

Předmětné území je zaplavováno od průtoku Q5, tedy průtokem 300 m3/s. Část trvale obydleného území (usedlost u jezu) je ohrožena již při Q1, tedy průtokem 180 m3/s.

V další části lokality jsou charakteristické zatravněné pozemky údolní nivy. V blízkosti toku leží seskupení objektů pro trvalé bydlení. Přístup je po místní komunikaci, která postupně klesá z výše položených míst k objektům. K zaplavení pozemků dojde pozvolným stoupáním hladiny v korytě. Přístupová (ústupová cesta) je ohrožena zaplavením při mírném vzrůstu průtoku.

Přístupová cesta k trvale obydleným pozemkům je zaplavována při Q5, tedy průtokem 300 m3/s. Pozemky samotné jsou ohroženy od cca Q10, tedy průtokem 400 m3/s.

Lensedly, ř.km 39,70– 38,80

Leží níže na toku, pod částmi Kaliště a Poddubí, na konci předmětného úseku se nacházejí zatravněné pozemky s rekreačními objekty a areálem nyní nevyužívaného hotelu. Terén území má mírně vzestupný charakter. K zaplavení pozemků dojde pozvolným stoupáním hladiny v korytě. Přístupová cesta k objektům leží na hranici záplavového území pro Q100.

Zahradní plochy pozemků jsou zaplavovány při průtoku cca Q5, tedy průtokem 300 m3/s.

G.2.2	ÚZEMÍ ohrožené zvýšenými průtoky v drobných vodních tocích

Bezejmenný tok (Kališťský V.), ř. km 0,69 – 0,0

Potok začíná pod východním okrajem obce Kaliště. Zpočátku má mírný sklon a protéká poli, při průtoku zalesněným terénem dochází ke zvětšení sklonu koryta. V zalesněné rokli se potok vlévá do Vejborky.

Při ústí potoka se nacházejí rekreační objekty, přístupné po cestě vedoucí okolo Vejborky.

Území dolní části toku a ústí je ohroženo skokovým nárůstem průtoků při výskytu extrémní lokální srážky. Tyto srážky je možné v předstihu určit jen velmi nepřesně a je proto nutné věnovat předpovědím srážkové činnosti a sledování srážkových úhrnů velkou pozornost. Také uživatelé pozemků v předmětné lokalitě by měli být o tomto druhu ohrožení náležitě informováni.

Bezejmenný tok (Kališťský S.), ř. km 0,40 – 0,0

Potok vzniká v zalesněné části úbočí Sázavského údolí. Vyznačuje se poměrně velkým sklonem. Ve své dolní trati je částečně zatrubněn a protéká pozemky rekreační zóny obce. Při zvýšených průtocích není zatrubnění kapacitní a dojde k zaplavení dotčených pozemků.

Území dolní části toku a ústí je ohroženo skokovým nárůstem průtoků při výskytu extrémní lokální srážky. Tyto srážky je možné v předstihu určit jen velmi nepřesně a je proto nutné věnovat předpovědím srážkové činnosti a sledování srážkových úhrnů velkou pozornost. Také uživatelé pozemků v předmětné lokalitě by měli být o tomto druhu ohrožení náležitě informováni.

Bezejmenný tok (Poddubský) ř.km 0,90 – 0,0

Tok pramení v hájku jihozápadně od obce Kaliště. V horní části má tok mírný sklon. Pod tělesem dálnice je tok zatrubněn a tak pokračuje do údolí Sázavy. Po křížení s místní komunikací, která spojuje části Poddubí ústí tok v otevřeném korytě do Sázavy.

Zatrubněná trať toku neohrožuje zatopením žádné pozemky, po přechodu do volného koryta je ohrožen zaplavením při zvýšených průtocích pozemek jímž potok protéká.

Území ústí toku do Sázavy je ohroženo skokovým nárůstem průtoků při výskytu extrémní lokální srážky. Tyto srážky je možné v předstihu určit jen velmi nepřesně a je proto nutné věnovat předpovědím srážkové činnosti a sledování srážkových úhrnů velkou pozornost. Také uživatelé pozemků v předmětné lokalitě by měli být o tomto druhu ohrožení náležitě informováni.

Bezejmenný tok (Dubský) ř.km 0,40 – 0,00

Tok vzniká v zalesněném úbočí Sázavy, má poměrně velký sklon a délka toku je krátká. Do jeho koryta jsou svedeny dešťové vody z přilehlého úseku dálnice. Tok se proto vyznačuje velkým kolísáním průtoků. Při stavbě dálnice byl v dolní trati toku zbudován betonový propustek se spadištěm pod místní komunikací. Pod silnicí vede koryto toku přes obydlený pozemek.

Rozliv potoka do přilehlé lokality způsobuje propustek pod místní komunikací, který je při extrémních průtocích nekapacitní.

Území ústí toku do Sázavy je ohroženo skokovým nárůstem průtoků při výskytu extrémní lokální  srážky. Tyto srážky je možné v předstihu určit jen velmi nepřesně a je proto nutné věnovat předpovědím srážkové činnosti a sledování srážkových úhrnů velkou pozornost. Také uživatelé pozemků v předmětné lokalitě by měli být o tomto  druhu ohrožení náležitě informováni.

Lensedlský potok ř.km 2,30- 0,00

Tok pramení v katastru obce Ondřejov, protéká středem obce Lensedly, pod dálničním tělesem a následně zalesněným úbočím Sázavského údolí. V horní části má trať toku poměrně mírný sklon a protéká centrem obce Lensedly. Intravilán toku je zatravněn a umístěn v zahradních částech obydlených ploch. V blízkosti toku je obecní studna, která zásobuje část obce pitnou vodou. Ve středu obce je přes koryto situován most přes místní komunikaci.

Ve střední a dolní části trati má koryto toku poměrně velký sklon a v intravilánu jsou umístěny rekreační objekty.

Pro omezení nebezpečí zatápění přilehlých lokalit je nutné udržovat v okolí toku vodohospodářský pořádek (zamezit skládkování zahradních zbytků, dřeva atd.) a udržovat volný průtočný profil (nepovolené a při zvýšeném stavu neodstraněné lávky přes koryto). K tomuto účelu slouží povodňové prohlídky, které provádí dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách obec ve spolupráci s vlastníkem toku a vodoprávním orgánem. Dle jejich výsledků nařizuje vlastníkům pozemků nápravu stavu.

Území přilehlých pozemků k toku je ohroženo skokovým nárůstem průtoků při výskytu extrémní lokální  srážky. Tyto srážky je možné v předstihu určit jen velmi nepřesně a je proto nutné věnovat předpovědím srážkové činnosti a sledování srážkových úhrnů velkou pozornost. Také uživatelé pozemků v předmětné lokalitě by měli být o tomto druhu ohrožení náležitě informováni.

H.	organizace protipovodňové ochrany

H.1	Struktura organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány státní správy, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

H.1.1. 	struktura organitace povodňové služby mimo povodeň

V této době řídí a organizují protipovodňovou ochranu následující subjekty:

- Orgány obcí (obecní rady, případně starostové),

- Městské úřady (pověřené obce s rozšířenou působností), odbory životního prostředí,

- Krajské úřady

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo jinými opatřeními podle obecně závazných právních předpisů.

H.1.2.	struktura organizace povodňové služby v době povodně

Za nebezpečí přirozené povodně se považuje :

- meteorologická předpověď nebo výskyt srážek velké intenzity ;

- očekávané náhlé tání podle meteorologické předpovědi ;

- dosažení určitého vodního stavu nebo průtoku ve vybraných vodoměrných profilech ;

V této době nastupují k řízení organizace protipovodňových opatření následující subjekty:

- Povodňové orgány obcí (povodňová komise),

- Povodňové orgány pověřených obcí s rozšířenou působností (povodňová komise),

- Povodňové orgány krajů (povodňová komise uceleného povodí);

Povodňovou komisi obce zřizuje obecní rada k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi (viz kap. A.2), je-li v jejich územních obvodech možnost povodní. Členové komise jsou jmenováni z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací způsobilých k provádění protipovodňových opatření, popřípadě záchranných prací.

Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi pověřené obce s rozšířenou působností.

Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise pověřené obce, provádí povodňová komise obce vlastní opatření podle pokynů povodňové komise pověřené obce a svého povodňového plánu.

V době povodně mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu.

Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou dalšími účastníky povodňové ochrany v obci Kaliště zejména :

- Český hydrometeorologický ústav, oddělení hydrologických informací a pobočka Praha zabezpečující předpovědní povodňovou službu, podle současného stavu zpravidla přes HZS hl. m. Prahy a HZS pro Středočeský kraj, případně přes správce významných vodních toků.

Příjemcem předpovědí o stavu povodňové situace je pověřená obec s rozšířenou působností, která zprávy ihned sdělí předsedovi své povodňové komise, v případě hrozí-li nebezpečí z prodlení, ihned ji postoupí dotčeným orgánům obcí a jejich povodňovým komisím.

- Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území

- Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích.

- Hasičské záchranné sbory. (dobrovolné i profesionální)

- Složky Policie České republiky, okresní ředitelství, obvodní oddělení.

- Orgány okresní hygienické služby.

- Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Přehled povinností jednotlivých subjektů je uveden v organizační části.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách.

Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí.

H.2	Opatření k ochraně před povodněmi

H.2.1 	Preventivní

povodňové plány ;

povodňové prohlídky ;

příprava předpovědní a hlásné služby ;

organizační a technická příprava povodňové ochrany ;

vytváření hmotných povodňových rezerv ;

neobsazování (vyklízení) zátopových území ;

příprava účastníků povodňové ochrany ;

H.2.2 	Při nebezpečí povodně a při povodni

činnost předpovědní povodňové služby ;

činnost hlásné povodňové služby ;

varování při nebezpečí povodně způsobené přírodními jevy a umělými jevy ;

zřízení a činnost hlídkové služby ;

řízené ovlivňování odtokových poměrů ;

povodňové zabezpečovací práce ;

povodňové záchranné práce ;

zabezpečení náhradních funkcí a služeb na území zasaženém povodní ;

evidenční a dokumentační práce ;

H.2.3. 	Po povodni

obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území ;

zjišťování a oceňování povodňových škod ;

odstraňování povodňových škod ;

zjištění příčin negativně ovlivňujících průběh povodně a řešení jejich nápravy ;

dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace ;

Opatření na ochranu před povodněmi ve smyslu § 65 zákona č. 254/201 Sb. nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před povodněmi, hospodaření v povodí a činnosti vyvolané povodněmi.

H.3. 	Stupně povodňové aktivity (SPA):

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity.

I. SPA– stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na vodních dílech nastává při dosažení mezních hodnot některých sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně.

II. SPA – stav pohotovosti

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto.

Vyhlašuje se také při nebezpečí překročení mezních hodnot některých sledovaných jevů a skutečností na vodních dílech z hlediska jejich bezpečnosti.

III. SPA – stav ohrožení

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území.

Vyhlašuje se také při překročení kritických hodnot některých sledovaných jevů a skutečností na vodních dílech z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Podkladem pro jejich vyhlášení je dosažení směrodatného limitu srážek, stavu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka nebo uživatele vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.

Povodňový orgán může vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů než je uvedeno (např. nebezpečné ledové jevy apod.)

H.4. 	Koordinace povodňových aktivit v územním celku obce Kaliště

Vliv povodní zasahujících větší lokalitu se zpravidla projevuje po celé délce toku ve správním území. Opatření provedená v horní části povodí ovlivňují průběh povodně v dolním úseku toku i v jeho recipientu. Platí to zejména o manipulacích na vodních dílech, ale také o provádění zabezpečovacích prací jako je zvyšování nebo naopak účelové protržení hrází, náhlé uvolnění ucpaného průtočného profilu, uvolnění ledového nápěchu a tím vyvolání chodu ledu a podobně.

Je proto bezpodmínečně nutná odborná koordinace povodňových aktivit ovlivňující odtokové podmínky a průběh povodně v rámci větších hydrologických celků, které přesahují územní působnost obecních povodňových komisí.

Koordinační činnost v rámci územního celku vykonává povodňová komise městského úřadu Říčany (pověřené obce s rozšířenou působností) s odbornou podporou Povodí Vltavy s.p a Lesů ČR.

H.5.	povodňová komise obce Kaliště

Povodňová komise obce byla ustanovena příkazem starosty obce a potvrzena v novém složení usnesením Obecního úřadu ze dne 27.3.2013 jako povodňový orgán obce v době povodně. Sídlo komise je na Obecním úřadu.

Technickým zázemím a kontaktním místem povodňové komise pro ostatní subjekty je Obecní úřad Kaliště č.p. 53, tel. 323 655 384, mob. 602 410081, e-mail: obec@kaliste.eu

H.6.	Spolupracující povodňové komise

Dle Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby jsou obce povinny předávat aktuální informace o postupu povodňové vlny sousedním obcím níže na toku.

Povinnost podávat zprávy o vývoji povodňové situaci na Sázavě obci Kaliště má obec Chocerady a Hvězdonice. Drobné vodní toky vznikají na hranici katastru obce a povodňové situace se tedy vyvíjí pouze v předmětném správním celku.

Povinnost předávat zprávy o vývoji situace na Sázavě má obec Kaliště do obce Senohraby a Zlenice.

I.	VYHLAŠOVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY

I.1	OFICIÁLNÍ STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY pro úsek toku

Sledovaný úsek řeky Sázavy je zařazen do povodňového úseku Č.Šternberk - Nespeky.

Platí pro něj stupně povodňové aktivity, které se určují podle limnigrafické stanice kategorie B Č.Šternberk takto:

| Č. Šternberk, ř.km 75,45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPA | stav na vodočtu (cm) | Průtok (m3. s-1 ) |
| Io bdělost | 100 | 10 |
| IIo pohotovost | 115 | - |
| IIIo ohrožení | 160 | - |

Jelikož limnigraf v Č Šternberku je kategorie B, nejsou z něj naměřené hodnoty přenášeny on-line do sběrných systémů ČHMÚ a Povodí Vltavy nemusí být proto vždy k dosažení a v aktuálním stavu. Limnigraf nemá vyhotovenou konzumční křivku pro vztah mezi vodním stavem v cm a průtokem v m3/s. Pro rychlou orientaci v závažnosti situace je možné řídit se hodnotami naměřenými v limnigrafické stanici Nespeky, jejíž hodnoty jsou vždy aktuálně uvedeny na internetových stránkách.

| Nespeky , ř.km 27,15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPA | stav na vodočtu (cm) | Průtok (m3. s-1 ) |
| Io bdělost | 230 | 108 |
| IIo pohotovost | 300 | 162 |
| IIIo ohrožení | 380 | 238 |

Tyto oficiální stupně povodňové aktivity nevyjadřují přesně stupeň ohrožení jednotlivých lokalit v úseku.

Proto byly pro katastrální území obce stanoveny dílčí stupně povodňové aktivity, platné pouze pro tento povodňový plán a předmětnou obec.

I.2	STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY pro obec Kaliště

I.2.1	území ohrožené zvýšenou hladinou Sázavy v ř.km. 41,95 – 38,80

Části správní obce Kaliště vyžadují vzhledem ke své poloze následně uvedené stupně povodňové aktivity na Sázavě:

| Nespeky |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPA | stav na vodočtu (cm) | Průtok (m3. s-1 ) |
| Io bdělost | 289 | 162 |
| IIo pohotovost | 414 | 300 |
| IIIo ohrožení | 485 | 400 |

I.2.2	území ohrožené ledovými jevy na Sázavě v ř.km. 41,95 – 38,80

Části správní obce Kaliště vyžadují následně uvedené stupně povodňové aktivity pro případ ohrožení ledovými jevy:

I.SPA			vytvoření ledové celiny

II.SPA	změna klimatických podmínek, změna průtoku v korytě, postup ledové tříště po toku a tvoření nápěchů v úžině v ř.km 38,80, na konci katastru obce a pod lávkou pro pěší

III.SPA		rozlévání vody do přilehlé údolní nivy

I.2.3	území ohrožené zvýšenými průtoky v drobných vodních tocích

Míra ohrožení lokalit přilehlých k drobným tokům závisí na velikosti a intenzitě srážky, která vypadne v povodí drobného toku. Proto se SPA pro pozemky a objekty v blízkosti drobných toků řídí podle předpověděných a následně reálných srážkových úhrnů.

I.SPA		průběžné sledování meteorologických předpovědí a výstrah na přívalové deště a letní 		bouřky

II.SPA	předpověď přívalového deště ve stř. Čechách se srážkovým úhrnem 60 mm a více

III.SPA	reálná lokální přívalová srážka s úhrnem cca 70 mm

J.	informační zabezpečení

Informační zabezpečení činnosti povodňové komise obce Kaliště představují stálé dokumenty a aktuální informace.

Stálé dokumenty obsahují trvale platné informace. Mezi tyto stálé dokumenty patří:

- předpisy vztahující se k ochraně před povodněmi ;

- povodňový plán obce ;

- povodňové plány majitelů (provozovatelů nemovitostí) v územní působnosti komise ;

Všichni členové komise, případně členové jejího pracovního štábu musí být v potřebném rozsahu seznámeni s výše uvedenými dokumenty.

Aktuální informace poskytují přehled o současné hydrologické situaci v zájmovém území a o jejím předpokládaném vývoji. Patří mezi ně :

- předpověď hydrometeorologické služby o očekávaných srážkách, vodních stavech nebo průtocích ;

- upozornění předpovědní povodňové služby ;

- varovné zprávy hlásné povodňové služby ;

- průběžné zprávy z různých zdrojů ;

- vlastní informace, například z internetu ;

Podrobnosti o předávání těchto zpráv a hlášení upravuje metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. Schéma přenosu informací hlásné a předpovědní služby je uvedeno v jeho textu a graficky v jeho příloze.

Vlastní způsob organizace hlásné a předpovědní služby v obci je uveden v operativní části tohoto dokumentu.

V konkrétním případě vzniku povodňové situace je stanovena povinnost informovat obecní úřad Kaliště o hrozícím povodňovém nebezpečí od :

- Povodňového orgánu města Říčany, jako obce s rozšířenou působností o vydání upozornění a výstrah ČHMÚ na meteorologické situace, které mohou zapříčinit povodně, předpovědi dosažení směrodatných limitů pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity a o následném aktuálním vývoji situace

- obecní povodňové komise Chocerady o aktuálním vývoji povodňové situace na Sázavě a o hodnotách měření na limnigrafické stanici kategorie B v Českém Šternberku

Obecní úřad Kaliště má povinnost předávat aktuální informace o stavu povodňové situace v obci:

- povodňové komisi obce Senohraby o aktuálním vývoji povodňové situace v obci a na toku Sázavy, o povodňových opatřením provedených v obci, která by mohla ovlivnit odtokové poměry v obcích níže na toku

- povodňové komisi města Říčany, jako obci s rozšířenou působností o aktuálním vývoji povodňové situace v obci a na toku Sázavy, o povodňových opatřením provedených v obci, která by mohla ovlivnit odtokové poměry v obcích níže na toku; o povodňové situaci na drobných vodních tocích

K.	dokumentační práce

Účelem dokumentace je zabezpečení objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

K tomu zejména slouží:

- záznamy v povodňové knize ;

- průběžné zaznamenávání spadlých srážek ;

- průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků ;

- označování nejvýše dosažené hladiny vody ;

- zaměřování a zakreslování zátopy ;

- monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění ;

- fotografické snímky a filmové záznamy ;

- účelové terénní průzkumy a šetření ;

- vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni ;

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména :

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením jejich odesílatele a příjemce, způsobu a doby převzetí ;

- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením odesílatele a příjemce, způsobu a doby odeslání ;

- datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity ;

- datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně ;

- datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně ;

- doslovné znění příkazů povodňového orgánu ;

- popis provedených opatření ;

- výsledky povodňových prohlídek ;

Povodňová komise obecního úřadu vede samostatnou povodňovou knihu a zapisují do ní pověření členové povodňové komise.

Vzhledem k tomu, že při vypjatých situacích je prakticky nemožné zapisovat doslovné znění přijatých i předaných zpráv, doporučuje se všechny hovory nahrávat. Tímto způsobem lze při vyhodnocování povodně předejít sporům.

Zákon o vodách ukládá povodňovým orgánům obcí a správcům postižených vodních toků zpracovat zprávu o povodni. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (II. nebo III. SPA), došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Povodňový orgán provádí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zprávu zpracuje do jednoho měsíce po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Povodňový orgán obce předkládá zprávu o povodni nadřízenému povodňovému orgánu, povodňové komisi pověřené obce s rozšířenou působností, městu Říčany.

Osnova souhrnné zprávy po povodni je uvedena v příloze.

III. Organizační ČÁST

L.	Úkoly účastníků ochrany před povodněmi

Na úrovni povodňové komise obce Kaliště jsou hlavními účastníky ochrany před povodněmi níže uvedené subjekty. Každý z uvedených účastníků ochrany před povodněmi má zároveň stanoveny své úkoly v úseku ochrany před povodněmi.

###### L.1 	Povodňový orgán obce - povodňová komise obce Kaliště

zajišťuje ochranu před povodněmi ve svém správním území ; k tomuto účelu :

- potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) nemovitostí, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně s povodňovým plánem obce ;

- zpracovává (zajišťuje zpracování) povodňového plánu obce ;

- provádí povodňové prohlídky ;

- zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí ve svém správním území ;

- prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů ;

- organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce ;

- přijímá informace o vývoji povodňové situace od orgánů obcí výše na toku (tocích);

- poskytuje informace o vývoji povodňové situace orgánům obcí níže na toku ;

- informuje o vývoji povodňové situace povodňový orgán pověřené obce

- vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti ;

- organizuje, řídí a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc ;

- zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce ;

- zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území ;

- provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni povodňovému orgánu pověřené obce

- vede záznamy v povodňové knize ;

Zasedání povodňové komise obce svolává její předseda (případně jeho zástupce).

Povodňová komise obce jedná podle schváleného statutu, jehož přesné znění je uvedeno v příloze.

L.2.	povodňový orgán obce s rozšířenou působností- Povodňová komise Města Říčany

zajišťuje ochranu před povodněmi ve svém správním území ; k tomuto účelu :

- potvrzuje soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností

- zpracovává povodňový plán obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku

- organizuje provádění povodňových prohlídek,

- prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů

- organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi

- ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany

- organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na území obce, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,

- organizuje, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc

- vyhlašuje a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti

- využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky

- v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise uceleného povodí, nařizuje po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci obce s rozšířenou působností

- v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech

- spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

- soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni

- vedou záznamy v povodňové knize.

Povodňová komise obce s rozšířenou působností je povinna informovat povodňové komise obcí o přijatých opatřeních v jejich územních obvodech.

V případě převzetí řízení ochrany před povodněmi v její celé územní působnosti, oznamuje dotčeným povodňovým komisím obcí datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, následně ukončení řízení ochrany před povodněmi a provede o tom zápis v povodňové knize.

Povodňové orgány nižších stupňů zůstávají dále činné, provádějí vlastní opatření v koordinaci nebo podle pokynů povodňového orgánu vyššího stupně.

- L.3. 	Český hydrometeorologický ústav – pobočka Praha

Jako odborné pracoviště na úseku hydrologie a meteorologie zabezpečuje tyto úkoly :

- zabezpečuje výkon předpovědní povodňové služby ;

- účastní se povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje hydrologickou a meteorologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům ;

- poskytuje odbornou pomoc povodňovým komisím obcí, obcí s rozšířenou působností a ucelených povodí;

- spolupracuje při zpracovávání Povodňového plánu uceleného povodí Dolní Vltavy ;

- zpracovává zprávu o povodni z hlediska hydrologického ;

L.4. 	Hasičský záchranný sbor

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly :

- účastní se hlásné povodňové služby ;

- zprostředkovává náhradní spojení mezi povodňovými orgány ;

- provádí záchranné práce při ochraně životů a majetku ;

- spolupracuje při provádění zabezpečovacích pracích ;

O pomoc žádá na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím svého člena - zástupce HZS. Hrozí - li nebezpečí z prodlení je možno vyžádat pomoc prostřednictvím operačního střediska HZS.

- L.5. 	Policie České republiky

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly (dle § 2 Úkoly policie podle zákona ČNR č. 283/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) :

- chrání bezpečnost osob a majetku ;

- spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl - li porušen, činí opatření k jeho obnovení ;

- policie plní rovněž úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které ji ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy, jako např. zákon č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), samostatná působnost obce, přenesená působnost a pověřený obecní úřad, řešení mimořádných situací a uložení mimořádných úkolů ;

- rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je Česká republika vázána ;

- zajišťuje ochranu dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra ;

O pomoc žádá povodňová komise obvodního ředitele policie ČR prostřednictvím svého člena - zástupce policie ČR.

L.6. 	Krajská hygienická stanice

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly :

- spolupracuje při ochraně zdraví a životů občanů ;

- pomáhá při evakuaci občanů a prověřuje evakuační stanoviště z hlediska vhodnosti používání pitné vody a potravin pro potřebu obyvatel, doporučení dezinfekčních opatření (prostředků) k  dezinfekci vody ;

- doporučuje případné dezinfekční zásahy zejména proti plísním, zvýšenému výskytu komárů a další potřebná asanační opatření ;

- spolupracuje (popř. zajišťuje) při odběrech vzorků pitné vody a potravin ;

- navrhuje protiepidemická opatření ;

- monitoruje epidemiologickou situaci ;

L.7. 	Správci vodních toků (drobných i významných)

Správce vodních toků zabezpečuje tyto úkoly :

- zpracovává odborná stanoviska k povodňovým plánům nemovitostí a obcí ;

- provádí ve spolupráci s povodňovými orgány okresu povodňové prohlídky na vodních tocích ;

- navrhují záplavová území ;

- navrhují příslušným povodňovým orgánům, aby uložily vlastníkům (uživatelům) vodních děl nebo jiných nemovitostí na vodních tocích a v záplavovém území povinnost provést potřebná opatření na ochranu před povodněmi ;

- zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění zabezpečovacích nejnutnějších prací na vodních tocích ;

- v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňových plánů ;

- sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně, zejména postup a rozsah rozmrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledů, vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů ;

- účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány městské části, příslušného správce významného vodního toku a pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu ;

- poskytují odbornou pomoc povodňovým komisím obcí a okresů ;

- navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity

- provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření podle povodňových plánů;

- zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních tocích ;

- po povodni provádějí prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji povodňovému orgánu okresu, příslušnému správci významného vodního toku a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu ;

- odstraňují povodňové škody na vodních tocích, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně, obnovují průtočný profil toku ;

M.	HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA

Hlásnou a povodňovou službu pro obec zajišťuje obecní úřad Kaliště.

Spolupracuje se správcem a provozovatelem vodního toku Sázavy (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava), správcem drobných vodních toků Vejborky a Lensedlského potoka (Lesy ČR), s povodňovými komisemi obcí Chocerady, Hvězdonice (přijímá informace), s povodňovými komisemi obcí Senohraby a Zlenice (předává informace) a s povodňovou komisí města Říčany. V případě povodňové komise města Říčany plní její nařízení.

Obecní úřad Kaliště vyhlásí na základě upozornění povodňového orgánu vyššího stupně (povodňová komise města Říčany), ČHMÚ, správců toků, informací od obce Chocerady a Hvězdnice nebo při zjištění zvýšeného vodního stavu příslušný stupeň povodňové aktivity (SPA). Zajistí stálou službu povodňové čety, která bude vykonávat protipovodňová opatření určená jednotlivými SPA.

Po zahájení činností na ochranu před povodněmi je nutno psát zápisy o každém opatření do povodňového deníku. Každý zápis v deníku musí být podepsán. Je nutno zaznamenávat především následující údaje:

- všechny příchozí informace o povodňovém nebezpečí od povodňového orgánu vyššího stupně, (podle současné legislativní úpravy je povodňový orgán, tj. Úřad města Říčany, povinen informovat o hrozícím nebezpečí)

- všechna provedená opatření ochrany před povodněmi, zejména aktivizace dobrovolných hasičů, Hasičského záchranného sboru, policie České republiky, hygieny, lékařů ze zdravotnického zařízení atd.,

- znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi,

- vodní stav a průtok v  limnigrafické stanice kategorie B Český Šternberk na Sázavě, či kategorie A Nespeky na Sázavě

- předpovědi počasí, údaje o vodních stavech a denní předpověď průtoků (webové stránky ČHMÚ a Povodí Vltavy s.p.)

N.	ČINNOSTi PŘI JEDNOTLIVÝCH STUPNÍCH POVODŇOVÉ  	AKTIVITY

N.1	OBECNÁ DOPORUČENÍ

Provést jmenování členů povodňové komise a členů povodňových hlídek formou osobně předaných dekretů.

Proškolit všechny osoby zapojené do povodňové ochrany obce v ovládání internetu a ve vyhledávání informací o aktuálním stavu povodňové situace. (Internetové adresy jsou uvedeny v kap. R.4).

Pro případ povodně jmenovat „tiskového mluvčího“ pro styk s médii a veřejností, který bude na obecním úřadě podávat aktuální a pravdivé informace o stavu povodňové situace. Tímto opatřením se zamezí šíření nepravdivých a poplašných zpráv.

Doporučit všem ohroženým právnickým i fyzickým osobám v obci uzavření pojistky s některým pojišťovacím ústavem proti škodám způsobeným velkou vodou.

Uzavřít dohodu o výměně informací při velké vodě s obecním úřadem Chocerady a Hvězdonice.

Pro zvýšení ochrany nemovitostí v obci zajistit (alespoň smluvně) pytle s pískem pro zamezení průniku vody do lokalit obce.

Doporučit zpracování vlastních evakuačních plánů chatovým osadám.

Smluvně zajistit s provozovatelem nejbližšího vodního zdroje dodávku pitné vody pro část obce Lensedly, neboť zdroj pitné vody z obecní studny po průchodu velké vody v Lensedlském potoce bude znehodnocen.

N.2	TECHNICKÉ  A DOKUMENTAČNÍ ZÁZEMÍ

- Zpracovaný povodňový plán pro obec

- Zajištěné náhradní prostory pro evakuované osoby a materiál:

- Kulturní dům Lensedly č.p. 52, budova OÚ Kaliště

- Zajištěné nákladní automobily pro případný přesun

- Zajištěné náhradní zdroje elektrické energie

- Zajištěné přenosné čerpadlo na případné odčerpávání vody a přenosné vysoušecí jednotky

- Navržené a uskladněné vhodné hradící prvky (pytle s pískem, plastická pěna na dotěsnění)

N.3	PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Prověřit 1x ročně platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na aktuálnost telefonních spojení, obsazení povodňové hlídky a komise. Prověřit též kontakty na obyvatele v ohrožených částech obce.

Seznámit vhodnou formou (nejlépe písemně) vytipované objekty a osoby s mírou povodňového nebezpečí a s formou ohlášení tohoto nebezpečí. (jakým způsobem bude nebezpečí vyhlášeno, činnost jednotlivých občanů, sbalení nutných věcí, osobních dokladů, legitimace zdravotní pojišťovny, užívaných léků, náhradního oblečení, nejnutnějšího jídla, spacího pytle nebo ložního prádla ,vypnutí plynu, elektrické energie, zajištění objektu, vyklizení sklepů, přestěhování nutných věcí do horních pater, stanovené místo evakuace).

Provést 1 x ročně povodňovou prohlídku svého správního území za účasti správce významného vodního toku Sázavy (Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava), správce drobných vodních toků Vejborky a Lensedlského potoka (Lesy ČR) a za účasti vodoprávního úřadu (zástupce městského úřadu Říčany).

Zajištění ochrany zaplaveného majetku před rabováním buď vlastními pracovníky, SDH nebo pomocí policie ČR, obvodní oddělení Říčany a Velké Popovice.

- N.4	I. SPA - STAV BDĚLOSTI

- Nastává při dosažení určených hodnot vodních stavů pro Sázavu a předpovědi srážkových úhrnů uvedených v kap. M.2 na str.39 a předpovědi stoupající tendence.

Předseda povodňové komise zaktivizuje všechny členy povodňové komise a zajistí činnost povodňových hlídek a jejich kontakt s komisí.

Povodňová komise naváže kontakt se spolupracujícími povodňovými komisemi Chocerad a Senohrab a s nadřízenou povodňovou komisí města Říčany.

Pracovníci povodňové komise zajišťují informace o vodních stavech a předpovědi průtoků a vedou zápisy v povodňovém deníku. Informace je možné získat od povodňové komise města Říčany, na webových stránkách ČHMÚ a Povodí Vltavy s.p.; www. chmi. cz, www. pvl. cz)

O všech vykonaných činnostech se provádějí záznamy do povodňového deníku.

Členové povodňových hlídek a dobrovolníci zkontrolují dodržování vodohospodářského pořádku podél toků (lávky přes drobné toky, skládky stavebního a rostlinného materiálu) a spolu s vlastníky pozemků sjednají nápravu stavu.

- N.5	II. SPA - STAV POHOTOVOSTI

Je vyhlášen při dosažení určených hodnot vodních stavů pro Sázavu a předpovědi srážkových úhrnů v kap.M.2 na str. 39 a předpovědi stoupající tendence.

Povodňové hlídky i povodňová komise pracují nepřetržitě a plní činnosti uložené svým statutem.

Zvýší se četnost sledování vodních stavů (mimo sledování zpráv veřejných sdělovacích prostředků je možné se dotázat na tendenci průtoků v Českém hydrometeorologickém ústavu, případně na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik., nebo na jejich webových stránkách www. chmi. cz, www. pvl. cz).

O všech vykonaných činnostech se provádějí záznamy do povodňového deníku.

Povodňová komise pokračuje ve spolupráci s povodňovými komisemi Chocerad a Senohrab a s nadřízenou povodňovou komisí města Říčany.

Povodňová komise informuje obyvatele (siréna, obecní rozhlas), kteří jsou v dosahu velké vody o hrozícím nebezpečí zaplavení, o možnosti vyklizení ohrožených částí a o možnosti jejich evakuace.

Informuje o vyhlášení SPA zástupce dobrovolných hasičů Lensedly a Turkovice.

Zabezpečí pohotovostní stav pro obsluhu nasmlouvaných technických prostředků.

Zajistí rozvezení nasmlouvaných pytlů s pískem.

Dojde ke kontrole míst určených k evakuaci osob, k uložení vymístěného materiálu a k kontrole zajištěné kapacity pro náhradní stravování evakuovaných občanů a záchranných složek.

- N.6	III. SPA - STAV OHROŽENÍ

Je vyhlášen při dosažení určených hodnot vodních stavů pro Sázavu a naměřených srážek v kap. M.2 na str. 39 a předpovědi stoupající tendence.

Povodňové hlídky i povodňová komise pracují nepřetržitě a plní činnosti uložené svým statutem.

Povodňová komise pokračuje ve sledování vodních stavů (mimo sledování zpráv veřejných sdělovacích prostředků je možné se dotázat na tendenci průtoků v Českém hydrometeorologickém ústavu, případně na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik., nebo na jejich webových stránkách www. chmi. cz, www. pvl. cz).

O všech vykonaných činnostech se provádějí záznamy do povodňového deníku.

Členové komise zajistí přenos informací k občanům o vyhlášení stavu ohrožení. Tato skutečnost bude zajištěna signálem sirény „Všeobecná výstraha“, informací v obecním rozhlase, na vývěskách obce, rozhlasovým zařízením na vozech SDH Lensedly a Turkovice.

Povodňová komise pokračuje ve spolupráci s povodňovými komisemi Chocerad a Senohrab a s nadřízenou povodňovou komisí města Říčany.

Zajistí náhradní ubytování a stravování pro evakuované osoby a pro záchranné složky v budovách Kulturní dům Lensedly č.p. 52, budova OÚ Kaliště

Přistoupí za pomoci SDH k postupné evakuaci osob dle nejvíce ohrožených míst, s předností osob starých a nepohyblivých.

Pomocí stavby zátarasů z pytlů s pískem zabraňuje vstupu vody do obce.

Členové komise dokumentují průběh povodně, zabezpečují fotografický materiál a zakreslují hladinu velké vody.

O.      OPATŘENÍ PO POVODNI

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity.

- Zdokumentuje se rozsah škod po proběhnutí kulminačního průtoku povodně, rozsah zatopení, provedená opatření na ochranu před povodněmi a příčina vzniku škod.

Pracovníci povodňové komise kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení. (Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody atd.)

Zajistí se pomoc SDH či jiných dobrovolníků při likvidaci povodňových škod na majetku obyvatel obce.

Zajistí se vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, chemické rozbory, posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů a případně asanace studní.

Zajišťují deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.

Pokud došlo v obci k zaplavení elektrických rozvodů smí být jejich provoz obnoven až po provedené revizi.

Koordinují spolu s majiteli odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika konstrukcí).

Vyžádají si od jednotlivých majitelů (provozovatelů, správců) soupisy povodňových škod do souhrnné zprávy.

Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise obce povodňové komisi města Říčany (vzor zprávy je uveden v příloze).

P.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pracovníci obecního úřadu, členové zastupitelstva, členové povodňové komise obce a členové povodňových hlídek budou s tímto povodňovým plánem seznámeni a poučeni o svých povinnostech.

Povodňový plán bude trvale k dispozici na dostupném místě.

Revize povodňového plánu (část organizační) bude prováděna 1 x ročně, záznam o revizi bude vykonán přímo do povodňového plánu.

Revize povodňového plánu (část věcná) bude prováděna při výrazných změnách. Tato revize musí být schválena vyšším povodňovým orgánem a poté zaznamenána do povodňového plánu.

R.	důležitá spojení

- R.1	POVODŇOVá KOMISE obce Kaliště

| Funkce v komisi, činnost v komisi | Jméno a příjmení Funkce na pracovišti | bydliště | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| předseda | Ing. Renata Kalcovská | Lensedly 16 | 602 410081 |
| místopředseda | Mgr. Eva Nečesaná Helešicová, MBA | Kaliště 22 | 606 688854 |
| tajemník | Renata Budigová | Poddubí 46 | 604 655 684 |
| Člen | Ivana Kubrová | Kaliště 24 | 605 879 323 |
| Člen | Ing. Ladislav Vaněk | Lensedly 40 | 606 778 685 |
| Člen | Zdeněk Vaněk | Lensedly 35 | 605 289 631 |
| Člen | Jiří Kalcovský | Lensedly 16 | 608 973 034 |
| Člen | František Vondráček | Poddubí 39 | 774 693 489 |

Povodňová komise sídlí:

V budově obecního úřadu Kaliště č.p. 53, tel. 323 655 384, mob. 602 410081, e-mail: obec@kaliste.eu

Povodňové hlídky

Tok Sázava

Hlídka 	Josef Srba st., Poddubí č.p. 7, tel., 603 543629, 323655625

Josef Srba ml., Poddubí č.p. 7, tel. 323655625

Drobné vodní toky:

Hlídka č.1	místní část Kaliště:		Barbora Pangrácová, Kaliště č.p. 17, tel. 323655278

Hlídka č.2	místní část Poddubí:		Josef Srba st., Poddubí 7, 603 543629, 323655625

Hlídka č.3	místní část Lensedly		Ivana Vaňková, Lensedly 35, 323655383, 603842446

Člen povodňové hlídky na drobném vodním toku sleduje průběžně předpovědi počasí ve sdělovacích prostředcích a měří vypadlé srážky na pozorovacím zařízení.

Při I.SPA provádějí povodňové hlídky kontrolu přidělených úseků v následně uvedených časech a sledují stav vybřežení toku:

7,00 – 8,00		11,00 – 12,00		15,00 – 16,00		20,00 – 24,00

Při těchto pochůzkách zároveň dohlížejí na dodržování vodohospodářského pořádku kolem toku a event. s pomocí majitele pozemku na místě sjednají nápravu (lávky přes tok, skládky rostlinného materiálu, atd.)

Členové povodňové hlídky po každé prohlídce provedou zápis do povodňové knihy o zjištěném stavu toku.

Při II.a III.SPA provádí hlídka pochůzku podél toku častěji, cca po 1 až 2 hodinách.

Členové povodňové hlídky po každé prohlídce provedou zápis do povodňové knihy o zjištěném stavu toku.

R.2.	spolupracující povodňové komise

| Název obce | telefon | starosta |
| --- | --- | --- |
| Chocerady | 602 225 229 | p. Eva Bubnová |
| Ondřejov | 606 349 385 | RNDr. Martin Macháček |
| Senohraby | 731 009 699 | Ing. Pavel Pangrác |
| Hvězdonice | 317 792227 | p. Alexandra Baňařová |

R.3.	dopravní a mechanizační prostředky vhodné pro použití při ohrožení povodní

Josef Honc			Avie 					603 753267

Josef Srba 			Avie, bagr				603 543629

Antonín Čihák		Traktor Zetor				323 655258

Miroslav Vaněk		V3S, bagr				737 970232

R.4	nadřízená povodňové komise města Říčany

| Jméno a příjmení | Telefon/fax | Název | Mobil | E-mailová |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zaměstnání | organizace |  | adresa |
| Mgr. Vladimír Kořen předseda | 323 618 108 | Město Říčany | 736 531 223 | vladimir.koren@ricany.cz |
| Mgr. Hana Špačková místopředseda | 323 618 105 | Město Říčany | 606 149 018 | hana.spackova@ricany.cz |
| Mgr. Jiří Skočdopole tajemník | 323 618 253 | Městský úřad Říčany | 724 539 045 | jiri.skocdopole@ricany.cz |
| Ing. Tomáš Mařík | 323 618 141 | Městský úřad Říčany | 606 040 370 | tomas.marik@ricany.cz |
| Ing. Olga Rathouská | 323 618 282 | Městský úřad Říčany | 725 022 755 | olga.rathouska@ricany.cz |
| Ing. Radek Smetánka | 323 618 147 | Městský úřad Říčany | 606 779 645 | radek.smetanka@ricany.cz |
| Karla Egidová | 323 618 104 | Město Říčany | 733 367 517 | karla.egidova@ricany. cz |
| npor. Bc. František Borek | 974 881 730 | PČR Říčany | 724 933 923 | phooprican@mvcr.cz |
| npor. Bc. Dalibor Zeman | 323 604 633 | HZS Říčany | 606 612 007 | dalibor.zeman@sck.izscr.cz |
| MUDr. Marek Jakoubek | 323 601 991 | ZZS | 737 268 795 | marek.jakoubek@zachranka.cz |
| Karel Chaloupecký | 606 131 117 | JSDH města - velitel | 724 801 158 | karel.chaloupecky@seznam.cz |
| Ing. Blanka Sobolíková | 257 099 273 | Povodí Vltavy s. p., ZDV | 724 082 605 | sobolikova@pvl.cz |
| Pavel Novák | 323 605 252 | MO ČRS Říčany | 731 715 404 | novak.mara@seznam.cz |
| Jiří Linka |  | MO ČRS Říčany | 602 845 290 | jiri.linka@atlas.cz |

Povodňová komise zasedá v budově Městského úřadu, Masarykovo nám. 53 , Říčany.

R.5.	Další důležité údaje

Obecní úřad Kaliště

tel.				323 655 384,

starosta			mob. 602 410081

Zdravotní středisko Ondřejov		323 649 340

Lékařská pohotovost Říčany 			323 632 521

Obvodní oddělení policie ČR Říčany	974 881 730

Obvodní oddělení policie ČR Kamenice	974 881 740

Hasičský záchranný sbor Říčany		323 604 229

Sbor dobrovolných hasičů Turkovice	603 400 956, p. Brabec

Rozvodné závody Neveklov			317 741 113, 317 721 555, 800 178 634

Středočeská energetická a.s.

Vinohradská 325/8

Praha 2				222 031 111

Odvoz fekálií					602 933 951, p. Vávra

Městský úřad, Říčany

ústředna							323 618 111

odbor ŽP							323 618 147

bezpečnostní rada, krizové řízení				323 618 111, l.158

pracoviště Krajského úřadu Středočeského kraje

Zborovká 11, Praha 5

ústředna 							257 280 111

- Český hydrometeorologický ústav, Praha:

- ústředna					244 032 111

- odbor hydrologických předpovědí		244 032 315

- 244 032 313

- internetové stránky:				www. chmi .cz

- Povodí Vltavy, s.p.,ředitelství společnosti:

- ústředna					221 401 111

- vodohospodářský dispečink			257 329 425

- 257 326 310

- internetové stránky				www. pvl. cz

- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava:

- ústředna					257 099 111

- vedoucí provozního střediska Sázava a Želivka

- Ing. Jiří Brzoň,				317 850 031,602 500 024

- úsekový technik pro Sázavu

- Ing. Blanka Sobolíková			257 099 273,724 08 2 605

Lesy ČR, oblastní správa toků Benešov

Tyršova 1902, Benešov

Ing. Bechyně						317 723 604

IV.	Grafická část

SEZNAM PŘÍLOH grafické části

1)	Povodňová kniha

2)	Průběh velkých vod na Sázavě v  ř.km. 41,80, 40,80, 39,70, 39,20

3)	Limnigrafická stanice Nespeky, konzumční křivka cm/m3.s-1

4)	Situace vnějších vztahů se zakreslením záplavového území  Sázavy v předmětné lokalitě

5)	Seznam ohrožených obyvatel a objektů

6)	Statut povodňové komise obce Kaliště

7)       Osnova souhrnné zprávy po povodni

- Pokyny pro evakuaci občanů

- Schvalovací dokumentace

- Odborné stanovisko k povodňovému plánu od Povodí Vltavy s.p., závodu Dolní Vltava

- Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu s povodňovým plánem města Říčany

- Potvrzení souladu povodňového plánu s povodňovým plánem města Říčany,

STATUT POVODŇOVÉ KOMISE obce Kaliště

Článek 1 - základní ustanovení

Povodňová komise je ustanovena podle § 78 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách.

Je výkonným, řídícím, koordinačním a kontrolním orgánem obecního úřadu Kaliště pro ochranu před povodněmi, které ohrožují území obce.

Povodňová komise byla ustanovena (jmenovacími dekrety) jako zvláštní orgán zastupitelstva na základě usnesení  zastupitelstva obce dne 27.3.2013.

Článek 2 - činnost povodňové komise

Komise mimo povodeň sestavuje, doplňuje, zpřesňuje a projednává povodňový plán obce, včetně organizačních a jiných závažných otázek, týkajících se ochrany před povodněmi a výkonu dozoru nad ní. Posuzuje předložené povodňové plány fyzických a právnických osob (vyjadřuje soulad), jejichž zpracování nařídil městský úřad Říčany.

Komise je v době povodně povodňovým orgánem.

Povodňová komise obecního úřadu Kaliště koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi v době povodně ;

Za tím účelem :

a) přebírá informace od hlásné a povodňové služby ČHMÚ, městského úřadu Říčany, obecního úřadu Chocerady, Hvězdonice a dalších účastníků ochrany před povodněmi; zajišťuje své vlastní informace pomocí internetu, měření srážek, atd.

b) ve spolupráci s povodňovou komisí města Říčany může vyhlašovat a odvolávat (na základě vlastních zkušeností, na návrh ČHMÚ nebo správce významných vodních toků) II. a III. stupně povodňové aktivity ;

c) rozhoduje o opatřeních vedoucích ke zmírnění povodňových škod při povodních ;

d) posuzuje vliv zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodních dílech na odtokový režim a koordinuje jejich provádění ;

e) vede záznamy v povodňové knize (příloha povodňového plánu) ;

f) je povinna se seznámit s povodňovými plány spolupracujících povodňových komisí (obce Chocerady a Hvězdnice) a s povodňovým plánem města Říčany;

g) koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací ;

h) vyžaduje (nárokuje) s pomocí povodňové komise města Říčany pomoc orgánů a organizací, fyzických i právnických osob, hasičů, armády atd. ;

i) dokladuje majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovou komisí ;

j) zpracovává souhrnnou zprávu o povodni a předkládá jí povodňovému orgánu vyššího stupně

Článek 3 – jednání komise

a) komise je řízena starostou obce Kaliště a je podřízena povodňovému orgánu vyššího stupně, tj. povodňové komisi města Říčany;

b) komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní ohrožujících obec, k projednání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi. Její jednání svolává a řídí její předseda, případně místopředseda nebo tajemník. Předseda komise je povinen komisi svolat na žádost předsedů nadřízených povodňových komisí, ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p. či Lesů ČR;

c) komise jedná podle jednacího řádu, který byl projednán a schválen na prvním zasedání komise a je součástí povodňové dokumentace ;

d) sídlem komise je budova obecního úřadu Kaliště. V případě potřeby může být jednání svoláno i do jiných míst, například do evakuačních prostor nebo přímo do místa ohrožení ;

Článek 5 - předseda komise

a) řídí práci komise a odpovídá za její činnost ;

b) informuje pravidelně povodňovou komisi města Říčany o vývoji povodňové situace a o provedených opatřeních k zamezení záplav a snížení povodňových škod ;

c) může učinit neodkladná opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Tato opatření předkládá dodatečně ke schválení ;

Článek 6 - pracovní štáb

K operativnímu plnění úkolů komise vytváří s příslušnými dalšími organizacemi, orgány, fyzickými a právnickými osobami svůj pracovní štáb. Štáb připravuje a předkládá komisi návrhy na opatření, popřípadě zajišťuje provedení těchto opatření ;

Článek 7 - spolupráce komise s ostatními orgány, organizacemi,

právnickými a fyzickými osobami

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může komise v období, kdy vykonává svou činnost vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy pomoc české armády, policie, hasičů,fyzických i právnických osob ;

Článek 8 - zabezpečení činnosti komise

Činnost komise zajišťuje místní úřad Kaliště, resp. nadřízené složky státní správy ;

OSNOVA SOUHRNNÉ ZPRÁVY PO POVODNI

1.	Hydrometeorologická situace

- popis hydrometeorologické situace před povodní ;

- stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech ;

- průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky ;

- průběh ledových jevů na  tocích a jejich vliv na průběh povodně ;

- ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace ;

2.	Provedená opatření na ochranu před povodněmi v územním celku obce Kaliště

- provozní situace na vodních tocích ;

- činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací ;

- zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové služby ;

- vyžádání výpomoci (hasiči, armáda, ostatní) ;

- přehled významných záchranných prací (evakuace) ;

- přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity ;

- celkové zhodnocení povodňových aktivit v území městské části ;

- vyčíslení mimořádných nákladů za povodně (při II. a III. stupni povodňové aktivity) ;

- Důsledky povodně a vzniklé škody

- rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty ;

- škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících ;

- škody a závady na ostatních objektech ;

- vyčíslení povodňových škod ;

- Celkové zhodnocení, návrh opatření

- vlastní přijatá opatření ;

- potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací ;

- opatření k odstranění povodňových škod ;

- opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci obecního úřadu Kaliště;

5.	Přílohy

- tabulky, grafy ;

# povodňová kniha (deník)

| POVODŇOVá kniha (DENÍK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum Hodina |  | Zpráva č. |  |  |  |  |  |  | Podává |  | Příjímá |
| ZÁZNAMY Z POZOROVÁNÍ limnigrafické stanice nespeky na Sázavě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čas ( t ) hod/min | Limnigrafická stanice Nespeky (cm/m3.s-1) |  |  | Čas ( t ) hod/min | Limnigrafická stanice Nespeky (cm/m3.s-1) |  | Čas ( t ) hod/min |  |  | Limnigrafická stanice Nespeky (cm/m3.s-1) |  |
| ZÁZNAMY Z POZOROVÁNÍ limnigrafické stanice Č. Šternberk na Sázavě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čas ( t) hod/min |  | Limnigrafická stanice Č. Šternberk (cm/m3.s-1) | Čas ( t) hod/min |  | Limnigrafická stanice Č. Šternberk (cm/m3.s-1) | Čas ( t) hod/min |  | Limnigrafická stanice Č. Šternberk (cm/m3.s-1) |  |  |  |

HLADINY VELKÝCH VOD na Sázavě

ř.km 39,20 – místní část Dubsko - hotel

| QN | Průtok (Q) v m3.s-1 | Hladina v m n.m. |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 179 | 272,46 |
| Q2 | 239 | 272,94 |
| Q5 | 328 | 273,51 |
| Q10 | 398 | 273,90 |
| Q20 | 472 | 274,27 |
| Q50 | 573 | 274,74 |
| Q100 | 653 | 275,09 |

ř.km 39,70 – místní část Dubsko

| QN | Průtok (Q) v m3.s-1 | Hladina v m n.m. |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 179 | 272,94 |
| Q2 | 239 | 273,45 |
| Q5 | 328 | 274,04 |
| Q10 | 398 | 274,45 |
| Q20 | 472 | 274,84 |
| Q50 | 573 | 275,32 |
| Q100 | 653 | 275,68 |

ř.km 40,80 – nadjezí jezu Poddubí

| QN | Průtok (Q) v m3.s-1 | Hladina v m n.m. |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 179 | 274,77 |
| Q2 | 239 | 275,03 |
| Q5 | 328 | 275,42 |
| Q10 | 398 | 275,42 |
| Q20 | 472 | 276,15 |
| Q50 | 573 | 276,63 |
| Q100 | 653 | 277,00 |

ř.km 41,80 – podjezí jezu Hvězdonice

| QN | Průtok (Q) v m3.s-1 | Hladina v m n.m. |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 179 | 275,15 |
| Q2 | 239 | 275,51 |
| Q5 | 328 | 276,00 |
| Q10 | 398 | 276,00 |
| Q20 | 472 | 276,75 |
| Q50 | 573 | 277,24 |
| Q100 | 653 | 277,61 |

seznam objektů v záplavovém území na katastru obce

Území ohrožené zvýšenou hladinou Sázavy

Po celé délce toku v katastru obce se nenachází podnikatelská činnost, která by byla ohrožena zvyšující se hladinou.

- místní část Kaliště ř.km 41,95 – 40,80

Přístupová komunikace k pozemkům je ohrožena zaplavením při Q5, tedy od průtoku cca 300 m3/s. Pozemky a objekty jsou ohroženy zaplavením při Q10, tedy od průtoku cca 400 m3/s.

- místní část Poddubí, ř.km 40,80 – 39,70

Předmětné území je zaplavováno od průtoku Q5, tedy průtokem 300 m3/s. Část trvale obydleného území (usedlost u jezu) je ohrožena již při Q1, tedy průtokem 180 m3/s.

Přístupová cesta k trvale obydleným pozemkům je zaplavována při Q5, tedy průtokem 300 m3/s. Pozemky samotné jsou ohroženy od cca Q10, tedy průtokem 400 m3/s.

- místní část Lensedly, ř.km 39,70– 38,80

Zahradní plochy pozemků jsou zaplavovány při průtoku cca Q5, tedy průtokem 300 m3/s.

Území ohrožené zvýšenými průtoky v drobných tocích

V žádném povodí drobného toku v katastru obce se nenachází podnikatelská činnost, která by byla ohrožena zvyšující se hladinou.

- bezejmenný potok (Kališťský V.), délka cca 800 m

- bezejmenný potok (Kališťský S.), délka cca 400 m

- bezejmenný potok (Poddubský), délka cca 1000 m

- bezejmenný potok (Dubský), délka cca 400 m

- Lensedlský potok, délka cca 2000 m

Území dolní části toku a ústí je ohroženo skokovým nárůstem průtoků při výskytu extrémní lokální srážky. Tyto srážky je možné v předstihu určit jen velmi nepřesně a je proto nutné věnovat předpovědím srážkové činnosti a sledování srážkových úhrnů velkou pozornost. Také uživatelé pozemků v předmětné lokalitě by měli být o tomto druhu ohrožení náležitě informováni.

| Stanice Nespeky |  |  |  |  |  | Tok: Sázava Ř.km: 27,03 |  |  |  |  |  | Plocha povodí ke stanici: 4036,91 km2 ČHP : 1-09-03-155 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Průměrné roční hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srážky (mm) 670 |  |  | Srážky-Odtok (mm) 485 |  |  | Odtok (mm) 185 |  |  | Odtok. součinitel (-) 0,28 |  |  | Specifický odtok (l/s/km2) 5,87 |  |  | Průměrný průtok (m3.s-1) 23,7 |  |  |
| - Stupně povodňové aktivity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň povodňové aktivity |  |  |  |  |  | H (cm) |  |  |  |  |  | Q (m3.s-1) |  |  |  |  |  |
| I. PA – bdělost |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
| II. PA – pohotovost |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  |  |
| III. PA – ohrožení |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  |
| - N – leté vody (m3.s-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  | Q2 |  |  | Q5 |  |  | Q10 |  | Q20 |  |  | Q50 |  |  | Q100 |  |
| 196 |  | 262 |  |  | 357 |  |  | 432 |  | 510 |  |  | 619 |  |  | 705 |  |
| H (cm) | Q (m3.s-1) |  |  | H (cm) |  |  | Q (m3.s-1) |  | H (cm) |  | Q (m3.s-1) |  |  | H (cm) |  |  | Q (m3.s-1) |
| 100 | 22,4 |  |  | 250 |  |  | 125 |  | 400 |  | 283 |  |  | 550 |  |  | 535 |
| 105 | 24,5 |  |  | 255 |  |  | 130 |  | 405 |  | 289 |  |  | 555 |  |  | 546 |
| 110 | 26,7 |  |  | 260 |  |  | 135 |  | 410 |  | 295 |  |  | 560 |  |  | 556 |
| 115 | 29,0 |  |  | 265 |  |  | 139 |  | 415 |  | 301 |  |  | 565 |  |  | 567 |
| 120 | 31,3 |  |  | 270 |  |  | 144 |  | 420 |  | 307 |  |  | 570 |  |  | 578 |
| 125 | 33,7 |  |  | 275 |  |  | 149 |  | 425 |  | 314 |  |  | 575 |  |  | 589 |
| 130 | 36,2 |  |  | 280 |  |  | 153 |  | 430 |  | 320 |  |  | 580 |  |  | 600 |
| 135 | 38,8 |  |  | 285 |  |  | 158 |  | 435 |  | 326 |  |  | 585 |  |  | 612 |
| 140 | 41,5 |  |  | 290 |  |  | 163 |  | 440 |  | 333 |  |  | 590 |  |  | 623 |
| 145 | 44,2 |  |  | 295 |  |  | 168 |  | 445 |  | 339 |  |  | 595 |  |  | 634 |
| 150 | 47,1 |  |  | 300 |  |  | 173 |  | 450 |  | 345 |  |  | 600 |  |  | 645 |
| 155 | 50,3 |  |  | 305 |  |  | 178 |  | 455 |  | 352 |  |  | 605 |  |  | 657 |
| 160 | 53,5 |  |  | 310 |  |  | 183 |  | 460 |  | 359 |  |  | 610 |  |  | 668 |
| 165 | 56,9 |  |  | 315 |  |  | 188 |  | 465 |  | 365 |  |  | 615 |  |  | 679 |
| 170 | 60,3 |  |  | 320 |  |  | 193 |  | 470 |  | 372 |  |  | 620 |  |  | 690 |
| 175 | 63,9 |  |  | 325 |  |  | 198 |  | 475 |  | 379 |  |  | 625 |  |  | 702 |
| 180 | 67,6 |  |  | 330 |  |  | 204 |  | 480 |  | 390 |  |  | 630 |  |  | 713 |
| 185 | 71,3 |  |  | 335 |  |  | 209 |  | 485 |  | 400 |  |  | 635 |  |  | 725 |
| 190 | 75,2 |  |  | 340 |  |  | 214 |  | 490 |  | 410 |  |  | 640 |  |  | 737 |
| 195 | 79,1 |  |  | 345 |  |  | 220 |  | 495 |  | 420 |  |  | 645 |  |  | 749 |
| 200 | 83,1 |  |  | 350 |  |  | 225 |  | 500 |  | 430 |  |  | 650 |  |  | 760 |
| 205 | 87,1 |  |  | 355 |  |  | 231 |  | 505 |  | 441 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 91,1 |  |  | 360 |  |  | 236 |  | 510 |  | 452 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 95,3 |  |  | 365 |  |  | 242 |  | 515 |  | 462 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 99,4 |  |  | 370 |  |  | 248 |  | 520 |  | 472 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 104 |  |  | 375 |  |  | 253 |  | 525 |  | 483 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 108 |  |  | 380 |  |  | 259 |  | 530 |  | 493 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 112 |  |  | 385 |  |  | 265 |  | 535 |  | 504 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 117 |  |  | 390 |  |  | 271 |  | 540 |  | 514 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 121 |  |  | 395 |  |  | 277 |  | 545 |  | 525 |  |  |  |  |  |  |

Výzva vlastníkům nemovitostí nacházejících se v záplavových oblastech

Části našich obcí leží v pásmu, které je ohroženo vybřežením toků z koryta a postupným zaplavením. Takto ohrožené pozemky je možno rozdělit na dva druhy, a to:

- obytné a rekreační objekty ležící ve vyhlášeném záplavovém území Sázavy a jejich přístupové komunikace

- obytné a rekreační objekty ohrožené vylitím drobných vodních toků, které se nacházejí v bočních údolích Sázavy a jejich přístupové komunikace

Aby mohla obec vykonávat činnost hlásné povodňové služby tak jak ji ukládá § 73 zákona č. 254/2001 Sb. je nutné založit na obecním úřadě databázi nemovitostí (občanů) postižených povodněmi. V databázi bude uvedeno číslo popisné ohroženého objektu, jméno majitele objektu, kontakt na majitele (trvalá adresa, telefon, mobilní telefon), počet a věk spolubydlících osob. Dle tohoto seznamu bude obec postupovat při předávání varovných zpráv o hrozícím nebezpečí povodně. Kontaktní spojení je Obecní úřad Kaliště č.p. 53, tel. 323 655 384, mob. 602 410081, e-mail: obec@kaliste.eu

Add 1.

Záplavové území Sázavy je vyhlášeno příslušnými úřady a proto je podrobně známo. Ve vybraných profilech jsou známy i nadmořské výšky povodňových průtoků.

Do dokumentace záplavového území Sázavy je možno nahlédnout na Obecním úřadě Kaliště. Tímto způsobem je možné se ujistit zda příslušná nemovitost leží či neleží v záplavové oblasti.

Žádáme proto občany, kteří mají z dřívějších let zkušenosti se zaplavením své nemovitosti či jejich nemovitost leží v blízkosti toku Sázavy, aby reagovaly na tuto výzvu a kontaktovali obecní úřad.

Add 2.

Drobné vodní toky vyskytující se na území obce jsou charakteristické extrémně rychlým nárůstem hladiny, resp. průtoku po proběhnuté lokální srážky velké intenzity nebo dlouhotrvajících deštích. Tyto toky nemají stanovena záplavová území. Pro určení ohrožených objektů je proto nutné vycházet z dřívějších zkušeností.

Žádáme proto vlastníky nemovitostí, které byly již dříve zaplaveny či se nacházejí v blízkosti drobného vodního toku o poskytnutí výše uvedených údajů do databáze obecního úřadu.

starostka obce

Pokyny občanům při hrozícím nebezpečí povodňové situace

Na středním toku Sázavy lze postup povodňové vlny či vytváření ledových zátarasů dobře sledovat, a proto nepřicházejí nečekaně. Věnujte proto v této souvislosti pozornost hlášení sdělovacích prostředků, povodňové komise obce či obecním vývěskám.

Pro vlastníky nemovitostí u drobných vodních toků je důležité průběžně sledovat meteorologické předpovědi a upozornění ČHMÚ, či internetové stránky www. chmi. cz, pokyny povodňové komise obce či obecní vývěsky.

Doporučujeme občanům, kteří bydlí v záplavových oblastech se řádně a správně pojistit proti následkům povodně.

Vzhledem k tomu, že stavby domů v záplavové oblasti mají převážně stabilní konstrukci, nepředpokládá se jejich destrukce. Lze očekávat zatopení sklepů, suterénů, případně nejnižších podlaží a přístupových cest.

Výška vody v zaplavených částech území Sázavy při Q100 může dosahovat přes 2 m.

Výška vody v údolí drobných toků závisí na kapacitě koryta toku. Je tedy nutné udržovat koryta ve vlastním zájmu průchodná. Bez nepovolených lávek, skládek rostlinných zbytků, složeného dřeva v blízkosti toku atd.

Pokud bude přistoupeno k evakuaci ohrožených částí obce, zvažte své možnosti včas odejít k příbuzným nebo známým, kteří bydlí v bezpečné části obce nebo jiné blízké lokalitě, kde nehrozí záplavy. Pokud tak učiníte sdělte toto neprodleně povodňové komisi. Pro ostatní občany je zajištěno evakuační místo obcí v prostorách obecního úřadu Kaliště a kulturního domu Lensedly.

Doba na předpokládanou evakuaci postižených částí obce při vyšší než 50 leté povodni na Sázavě je cca 6 hodin, přičemž bude z této oblasti nutné evakuovat obyvatele, zvířectvo a materiál.

Ohrožení lokalit u drobných vodních toků zaplavením po výskytu lokální srážky velké intenzity je okamžité. Tato situace nastává bohužel většinou ve večerních hodinách nebo v noci. Rychle určit množství srážek je možné pomocí prázdné nádoby postavené v nezakrytém venkovním prostoru. Za intenzivní srážku lze pokládat naměřenou hodnotu cca 70 mm za ½ hod do nasyceného povodí.

Máte-li kotelnu umístěnou ve sklepě nebo suterénu, lze předpokládat, že i po ústupu povodně nebude možné její okamžité vyčerpání a uvedení do provozu. Proto předem zvažte možnost užití jiného (náhradního) tepelného zdroje. Toto opatření je důležité zejména při zimních povodních.

Nedělejte si starosti s vaší nepřítomností v zaměstnání. Vaší neúčast omlouvá nařízení vlády k zákoníku práce č.108/94 Sb.a to v §14, kde je povodeň brána jako překážka v práci z důvodů obecného zájmu.

Pokyny při vyhlášení evakuace:

Máte ještě určitý čas se zamyslet a vše co nejlépe zorganizovat a zabezpečit. Jednejte rychle, ale klidně. Nepodléhejte panice.

Je nutné vědět o všech členech společné domácnosti. Nezapomeňte především vyzvednout děti ze školních zařízení.

Sledujte a plňte pokyny zmocněných pracovníků obce, povodňové komise, záchranných sborů, a v případě potřeby o nich informujte svoji rodinu a další spoluobčany. Kontaktní místo je obecní úřad Kaliště č.p. 53, tel. 323 655 384, mob. 602 410081, e-mail: obec@kaliste.eu

Dobře a účelně se oblékněte a obujte, asi jako na náročnou turistickou túru za špatného počasí.

Zabalte si zavazadla jako na dovolenou. Nezapomeňte osobní doklady, náhradní brýle, hodinky, zavírací nůž, peníze a karty, mobilní telefon, čísla důležitých telefonních spojení, svítilnu, kartu zdravotního pojištění, lékárničku, osobní léky, desinfekční prostředky, řidičský průkaz a doklady k vozidlu, čísla pojistných smluv, atd. Můžete-li vezměte si osobní prádlo, spací pytel nebo přikrývku.

Ukliďte a přestěhujte ze sklepa, suterénu, kotelny, dílny, přístěnku, garáže do vyšších pater nebezpečné chemikálie, oleje, pohonné hmoty a další škodliviny. Dále sem přesuňte cenné předměty, čalouněný a starožitný nábytek, elektroniku, elektrické spotřebiče, fotopřístroje, střelivo, zbraně. Pokud máte dostatek času přesuňte mimo dosah vody i tuhá paliva.

Odjeďte vlastním vozem na určené místo, kde bude hlídáno. V případě, že se evakuujete uvnitř obce vezměte auto s sebou.

U vaší nemovitosti zkontrolujte zavření oken, vypněte el.spotřebiče, vykliďte ledničku a mrazák, vypněte plyn a elektřinu, včetně hlavních uzávěrů. Zabezpečte okénka do sklepa proti vnikání bahna, např. balíky slámy, deskami, starými matracemi nebo kobercem.

Předpokládejte, že povodeň znečistí studně, poškodí vodovody, atd. Proto si mimo dosah vody vytvořte zásobu pitné vody a trvanlivých potravin.

Zabezpečte před utonutím či jiným poškozením hospodářská a domácí zvířata, včelstva apod..

Na vašem pozemku si zajistěte před odplavením lehké předměty nebo materiál, zejména stavební a palivové dřevo. Tyto věci je nutné pevně ukotvit nebo dostatečně zatížit. Zlikvidujte biologické odpady

Při návratu do svého bydliště dbejte pokynů pro vyčištění (sanaci) studní. Veškeré elektrické zařízení, která byla zatopena, vyžadují odbornou revizi. Podle pokynů kompetentních orgánů zlikvidujte biologické odpady, zkažené potraviny a kontaminovanou vodu. Vodu určenou k osobní hygieně a mytí nádobí převařujte nebo ošetřete chemicky, např. přípravkem SAVO. K pití používejte pouze vodu schválenou hygienikem nebo balenou.

Následky živelné pohromy vyvolávají u postižených obyvatel velký a dlouhodobý stres. U postižených se projevuje zvýšená náchylnost k depresím, strachu, lítosti, agresivitě, pití alkoholu, apatii apod. Nepodléhejte pocitu zdánlivě neřešitelné situace. Zaměřte se na řešení nejdůležitějších problémů. Smiřte se s tím, že obnova vyžaduje delší čas. Akceptujte zásady vzájemné pomoci, ohleduplnosti, slušnosti, soudržnosti, solidárnosti apod., a to nejen v rámci své rodiny. Neuzavírejte se do sebe, komunikujte se spoluobčany. Dbejte na dostatečnou hygienu, odpočinek a celkovou životosprávu.